Уличное освещение в дер. Румянцево.

2. Монтажные работы – 1 243 745 руб.

2.1.1. Монтаж щита учета электроэнергии – 2 шт.

2.1.2. Щит учета электроэнергии ЩВУ-3.1.  – 2 шт.

2.1.3. Монтаж комплекта вертикального заземления щита – 2 шт.

2.1.4. Комплект вертикального заземления щита – 2 шт.

2.2.1. Монтаж и настройка ящика управления освещением – 2 шт.

2.2.2. Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 – 2 шт.

2.2.3. Монтаж комплекта вертикального заземления корпуса ящика – 2 шт.

2.2.4. Комплект вертикального заземления корпуса ящика – 2 шт.

2.3.1. Монтаж кронштейна типа CS-10 для крепления СИП на опору наружнего освещения и зажима анкерного типа РА1500 к кронштейну для СИП – 64 шт.

2.3.2. Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 – 64 шт.

2.4.1. Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника – 2500 м .

2.4.2. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 – 16 шт.

2.4.3. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25 – 2500 м.

2.5.1. Монтаж уличного консольного светильника на столб – 32 шт.

2.5.2. Светильник уличный консольный светодиодный 50 Вт – 32 шт.

2.5.3. Кронштейн однорожковый для установки на железобетонную опору, вылет от 300 до 500 мм – 32 шт.

2.5.4. Провод ПВС 3х1,5 – 64 м.

2.5.5. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 – 96 шт.

Итого: 1 554 245 руб.